Zakres remontu mieszkania przy ul. Kadetów 3d/12

- Opis mieszkania

  - Powierzchnia użytkowa: 46,31 m²

  - Powierzchnia mieszkalna: 29,04 m²

  - Pomieszczenia: pokój 1, pokój 2, kuchnia, łazienka, przedpokój,

  - Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, etażowe ogrzewanie gazowe.

  - Kondygnacja : 3 piętro

- Zakres:

  - Likwidacja okładzin, paneli, kasetonów, linoleum oraz sufitów podwieszanych. Skucie płytek. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w łazience do wysokości minimum 2 metrów bieżących. Demontaż zabudowy w przedpokoju. Wymiana parapetów wewnętrznych.

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami od zabezpieczenia głównego na klatce schodowej wraz 
z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych. Wykonanie niezależnego gniazdka do kotła centralnego ogrzewania. Protokół 
z pomiarów elektrycznych powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D 
i świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo.

  - Demontaż starej instalacji elektrycznej w piwnicy – montaż nowej instalacji oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym 
w boksie piwnicznym.

  - Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia oraz łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno -kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób było możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno - kanalizacyjnego należy do  najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie z uwagi, iż nie zezwala się na wykonanie odpływu liniowego.
W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno – kanalizacyjnej.

  - Sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania.

  - Wymiana kratek wentylacyjnych w mieszkaniu (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).

  - Zakup nowej kuchenki gazowej 4-palnikowej.

  - Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół z próby  szczelności oraz kserokopia uprawnień E i D dwóch niezależnych instalatorów wraz ze świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego). Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia protokołu.

  - Wykonanie rozruchu oraz przeglądu kotła gazowego przez autoryzowany serwis. Realizacja zaleceń wynikających z protokołu oraz przekazanie do AZB nr 2.

  - Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.

  - Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).

  - Montaż czujnika dymu na suficie w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).

  - Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznej celem dokonania przez komisję odbioru częściowego.

  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.

  - Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami: drzwi wejściowe 80 prawe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). 
Po wymianie drzwi wejściowych należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej. Montaż nr na drzwiach wejściowych do mieszkania.  Drzwi pokojowe 80 cm prawe lub lewe, drzwi kuchenne:  80 prawe lub otwór na szer. 80 cm,  drzwi łazienkowe: 80 lewe otwierane na zewnątrz. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm² (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8 cm).

  - Wykonanie nowej podłogi w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bez progów). Położenie paneli podłogowych w pokojach, 
w przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych oraz położenie płytek ceramicznych w łazience i kuchni.

  - Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.

  - Wykonanie instalacji dzwonkowej, antenowej oraz internetowej.

  - Sprawdzenie instalacji domofonowej. W razie potrzeby wykonanie nowej instalacji wraz z zakupem i montażem nowej słuchawki.

  - Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.

  - Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy 
ul. Kadetów 3.

  - Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.

  - Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

- Szacowanie wartości remontu ogółem: 56.000,00 zł.

- Uwagi:

  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.

  - Wszystkie dodatkowe prace lub zmiany zakresu remontu wymagają pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

  - Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 20.00. Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.

  - W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.

  - Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.